Questionário Avaliativo

Aritmética do Computador — Capítulo 10 (Stallings)

Bases da Computação 6B · Sistemas de Informação
Grupo 6 · Seminário de 16/07/2026

Nome: ____________________________________    Turma: ________    Data: ____ / ____ / ______

Instruções: marque apenas UMA alternativa por questão.

1. Sobre a Unidade Lógica e Aritmética (ALU), qual flag (sinalizador) é ativada quando o resultado de uma operação ultrapassa o número de bits do registrador?

(A) Flag de Zero

(B) Flag de Sinal

(C) Flag de Overflow

(D) Flag de Paridade

2. Em uma palavra de 8 bits, qual é o intervalo de valores representáveis na notação de complemento de dois?

(A) 0 a 255

(B) −127 a +127

(C) −128 a +127

(D) −255 a +255

3. Como se obtém a negação (o negativo) de um inteiro na representação em complemento de dois?

(A) Invertendo apenas o bit de sinal

(B) Invertendo todos os bits e somando 1 ao resultado

(C) Somando 1 diretamente ao valor

(D) Deslocando todos os bits uma posição à esquerda

4. Qual é uma desvantagem da representação sinal-magnitude em comparação ao complemento de dois?

(A) Não consegue representar números negativos

(B) Possui duas representações para o zero (+0 e −0)

(C) Exige sempre 64 bits para qualquer número

(D) Só funciona com números pares

5. No Algoritmo de Booth, o que ocorre quando o par de bits examinado (Q0 e Q−1) é igual a "1 0"?

(A) Soma o multiplicando ao acumulador (A = A + M)

(B) Subtrai o multiplicando do acumulador (A = A − M)

(C) Apenas desloca os registradores, sem somar nem subtrair

(D) Encerra imediatamente o algoritmo

6. No padrão IEEE 754 de precisão simples (binário32), como os 32 bits são distribuídos?

(A) 1 bit de sinal, 8 de expoente e 23 de significando

(B) 1 bit de sinal, 11 de expoente e 52 de significando

(C) 1 bit de sinal, 5 de expoente e 26 de significando

(D) 8 bits de sinal, 8 de expoente e 16 de significando

7. Ao estender um inteiro negativo de 8 para 16 bits em complemento de dois (extensão de sinal), com o que se preenchem as novas posições à esquerda?

(A) Com zeros

(B) Com cópias do bit de sinal (uns)

(C) Com uns e zeros alternados

(D) Com o complemento do bit menos significativo

8. Por que, na aritmética IEEE 754, a operação 0.1 + 0.2 não resulta exatamente em 0.3?

(A) Porque há um defeito de fabricação no processador

(B) Porque 0.1 e 0.2 não têm representação binária exata e são arredondados

(C) Porque a soma de números de ponto flutuante é proibida pelo padrão

(D) Porque falta um bit de sinal nesses números

Gabarito

Questão 1: C

Questão 2: C

Questão 3: B

Questão 4: B

Questão 5: B

Questão 6: A

Questão 7: B

Questão 8: B